ЗАДАЧИ

к экзаменационным билетам

по курсу «Инженерной геодезии».

I. Задачи на топографических картах.

- Определить расстояние между двумя точками местности.

- Определить прямоугольные координаты x, y точки местности.

- Определить дирекционный угол направления.

- Определить абсолютные высоты (отметки) точке.

- Определить уклон линий.

- Построить продольный профиль участка трассы.

II. Геологические расчеты при вертикальной планировке.

- Цель расчетов при вертикальной планировке, исходные данные и последовательность вычислений.

- Зачем и как вычисляют условные отметки вершин квадратов.

- Зачем и как вычисляют рабочие отметки. Как составляют картограмму земляных работ.

III. Геодезические приборы.

- Обработать журнал измерений горизонтального угла.

- Используя отсчеты по рейке вычислить расстояние.

- Вычислить МО вертикально круга; рассказать, что это такое и зачем его определяют.

- Вычислить угол наклона ν по данным измерений.

- Обработать журнал по работе на станции нивелирного хода.

IV. Геодезические работы при выносе проекта в натуру.

- Вычислить разбивочные элементы для выноса проекта в натуру по следующим данным.

Дано: X1 = 353,78 м

Y1 = 526,17 м

α I-II = 320º 17,3′

XК = 369,96 м

YК = 540,23 м

Определить: d пр и β пр.

- Рассказать, как выносятся в натуру:

- проектный угол β пр с помощью теодолита;

- проектная отметка Н пр с помощью нивелира;

- проектная длина d пр;

- линия заданного уклона с помощью нивелира.